M.P.96.19.231

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

(M.P. z dnia 22 marca 1996 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozumieniu zarządzenia:

1)	czynnikami szkodliwymi dla zdrowia ludzi są:

a)	substancje chemiczne,

b)	hałas,

c)	promieniowanie jonizujące,

jeżeli ich stężenie lub natężenie oraz czas trwania stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi;

2)	pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, zwanymi dalej "pomieszczeniami", są:

a)	pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii A",

b)	pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej inne niż zaliczone do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach - zwane dalej "pomieszczeniami kategorii B".

§ 2. Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu pomieszczeń określa załącznik nr 1.

2. Stężenie substancji chemicznych oznacza się jako wartości średniodobowe.

§ 4. Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin, których zawartości w materiałach budowlanych podlegają szczególnym ograniczeniom, określa załącznik nr 2.

§ 5. Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach określa Polska Norma PN-B-02151/02.

§ 6. 1. Dopuszczalne stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych określa załącznik nr 3.

2. Stężenie radonu-222 w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi określają przepisy odrębne.

§ 7. Zasady i metody pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia, określają Polskie Normy uznane za obowiązujące w przepisach odrębnych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki

Załącznik nr 1

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W POWIETRZU POMIESZCZEŃ KATEGORII A I B

|  |  | Dopuszczalne stężenie w g/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa substancji | pomiesz- czenia katego- rii A | pomie- szcze- nia kate- gorii B |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akryloamid | 1 | 3 |
| 2 | Akrylonitryl | 2 | 3 |
| 3 | Amoniak | 300 | 300 |
| 4 | Benzen | 10 | 20 |
| 5 | Butadien | 100 | 300 |
| 6 | Butylowy alkohol | 300 | 300 |
| 7 | Chlorobenzen | 15 | 40 |
| 8 | Chlorofenole (bez pentachlorofenolu) | 15 | 20 |
| 9 | Chloronaftaleny | 15 | 30 |
| 10 | Cykloheksan | 250 | 250 |
| 11 | Cykolheksanon | 40 | 100 |
| 12 | Dichlorobenzen | 30 | 50 |
| 13 | Etylobenzen | 100 | 150 |
| 14 | Fenol | 20 | 50 |
| 15 | Formaldehyd | 50 | 100 |
| 16 | Ftalan dibutylu | 100 | 150 |
| 17 | Ftalowy bezwodnik | 40 | 80 |
| 18 | Glikol etylenowy | 15 | 50 |
| 19 | Krezole | 25 | 50 |
| 20 | Ksylen | 100 | 150 |
| 21 | p-Kumylofenol | 40 | 80 |
| 22 | Maleinowy bezwodnik | 50 | 100 |
| 23 | Naftalen | 100 | 150 |
| 24 | Octan butylu | 100 | 150 |
| 25 | Octan etylu | 100 | 150 |
| 26 | Octan winylu | 50 | 100 |
| 27 | Ozon | 100 | 150 |
| 28 | Pentachlorofenol | 5 | 10 |
| 29 | Rtęć | 1 | 3 |
| 30 | Styren | 20 | 30 |
| 31 | Tlenek węgla (stężenie 30-minutowe) | 3.000 (10.000) | 6.000 (10.000) |
| 32 | Toluen | 200 | 250 |
| 33 | Trichloroetan | 75 | 150 |
| 34 | Trichloroetylen | 150 | 200 |
| 35 | Winylu chlorek | 5 | 10 |

Załącznik nr 2

WYKAZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I ICH MIESZANIN, KTÓRYCH ZAWARTOŚCI W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄ SZCZEGÓLNYM OGRANICZENIOM

| Lp. | Nazwa substancji lub ich mieszanin | Zakres ograniczeń | Termin obowiązywania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akryloamid i akrylonitryl (w postaci niezwiązanej) | Niedopuszczalne w materiałach budowlanych | Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 2 | Azbest | Niedopuszczalny dodatek azbestu w materiałach budowlanych | 1 stycznia 1997 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. Nr 133, poz. 690) |
| 3 | Benzen (w postaci niezwiązanej) | Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych do 0,1% ich masy | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 4 | Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina lotnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych lub ich chlorowcopochodnych | Niedopuszczalna zawartość w płynach iniekcyjnych do osuszania murów budynków | Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 5 | Chlorofenole łącznie z pentachlorofenolem | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 6 | Chromiany (Cr+6) | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 7 | Czterochlorek węgla | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 8 | Farbasol (mieszanina lotnych węglowodorów aromatycznych z domieszką alifatycznych) | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 9 | Glikol etylenowy | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 10 | Kadm jako składnik pigmentów | Niedopuszczalny w formie dodatku do materiałów budowlanych | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 11 | Lindan jako składnik środków impregnacyjnych i wyrobów lakierniczych | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 12 | Metanol | Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych do 2% ich masy | Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 13 | Ołów jako pigment | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 14 | Ołów jako czynnik antykorozyjny | Dopuszczalne zastosowanie w obiektach budowlanych przemysłowych, z wyłączeniem przemysłu rolno-spożywczego | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 15 | Produkty pochodzące z przeróbki węgla (smoła, lepiki) | Niedopuszczalne stosowanie wewnątrz budynków | Od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 16 | Węglowodory aromatyczne (jedno- i dwupierścieniowe, jak ksylen, toluen, etylobenzen, etyloleksen), z wyjątkiem benzenu | Dopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych stosowanych wewnątrz budynków do 20% ich masy | Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia |
| 17 | Węglowodory chlorowcopochodne jako rozpuszczalniki, z wyłączeniem czterochlorku węgla | Niedopuszczalna zawartość w materiałach budowlanych powyżej 5% ich masy | Po upływie 1 roku od dnia wejścia w życie zarządzenia |

Załącznik nr 3

DOPUSZCZALNE STĘŻENIA NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

1. Współczynnik ograniczający stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych wyrażony jest wzorem:

f1 = 0,00027SK + 0,0027SRa + 0,0043STh  1,

przy czym: SK, SRa i STh oznaczają odpowiednio wartości stężeń:

potasu-40, radu-226 i toru-228 wyrażone w Bq/kg.

2. Niezależnie od wymagań określonych w ust. 1, współczynnik ograniczający stężenie radu-226 w materiałach budowlanych nie powinien przekraczać wartości:

F2 = 185 Bq/kg.